重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（非辐射类）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区并行阶段综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆制品生产线建设 | 重庆市巴南区木洞镇天源路22号附1号 | 重庆来达食品有限公司 | 重庆锦运环保工程有限公司 | 项目购置磨浆机、压榨机、泼脑机、切片机、震动筛等设备新建1条豆制品加工生产线，建成后年产豆干1600吨。厂区内不设食堂和住宿。项目总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%。 | （1）施工期 本项目租赁已建成的厂房进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小，本评价主要针对营运期进行影响分析。 项目已建成主体工程，包括生产区、原料区、成品区等；废气、废水、固废环保设施均已建成。重庆市巴南区生态环境保护综合保护行政执法支队对建设单位的违法行为进行了处罚（处罚单号：巴环执罚[2023]21号），责令建设单位对违法行为进行整改。 （2）营运期 ①地表水环境保护措施及环境影响 项目废水主要为生产废水和生活污水，自建一座规模为20m3/d的污水处理站，处理工艺为“格栅+调节池+气浮沉淀+A2O+二沉池+清水池”。废水经污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，经园区污水管网排入木洞污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入五步河。 ②大气环境保护措施及环境影响 本项目营运期产生的废气主要为车间异味、污水处理站臭气等，污染因子主要为氨、硫化氢、臭气浓度。项目使用园区已建成蒸汽管网，备用蒸汽发生器仅作为应急使用，使用频率低，单次使用时间段，故不再核算相关产排污。生产过程和豆渣储存过程异味产生量较小，本次仅做定性分析，但要求建设单位对豆渣存放区进行抽风收集，再经活性炭装置吸附处理后引至楼顶排放。另外建设单位须对车间加强日常清理工作，霉烂菌类等固废及时清理，设备和地面及时清洗、保持干净，以避免废弃物长期堆置，防止臭气滋生。采取上述措施后，本项目产生的废气对当地环境空气质量影响较小。污水处理站通过采取地埋式建设，加盖密闭，将污水站臭气抽风收集至活性炭装置吸附处理后引至楼顶排放。同时对污水站周边进行绿化，及时清掏污水处理站，污泥即产即清，防止堆积产生臭气；采取以上措施后，污水处理站臭气对环境空气影响较小。 ③声环境保护措施及环境影响 本项目营运期噪声污染源主要集中在生产车间内，基础减震和厂房隔声对噪声源有一定的削减、隔声作用。采取减震和隔声措施后，设备噪声再经厂房隔声后，对外环境的噪声影响可进一步降低，最大程度的降低生产噪声对外环境的噪声影响。 ④固体废物处置措施及环境影响 本项目的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。车间东侧设1间一般固废暂存间，一般固废暂存区分类暂存，暂存区地面作硬化处理，并设置一般固废标识牌。豆渣和污泥要求建设单位即产即清，禁止长时间堆存，并采用桶装收集，防止渗滤液渗出进入外环境。车间东侧设1间危废暂存间，企业根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设危废暂存间，各危险废物分类收集，危险废物暂存间采取“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），分类堆存。同时应加强管理，危险废物定期交由有资质的单位处理，危废暂存间应设置明显的警示标识，禁止混入不相容的危险废物。生活垃圾集中收集后统一交市政环卫部门处理。项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响较小。 | 重庆市巴南区经信委投资备案证：2202-500113-04-02-991096 |