重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（非辐射类）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区并行阶段综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产200万件汽车、摩托车配件生产线建设项目 | 重庆市巴南区鱼洞街道金竹街12号附1号 | 重庆晶冠机械加工有限责任公司 | 重庆瀚智环保工程有限公司 | 项目位于重庆市巴南区金竹工业园区（鱼洞街道金竹街12号附1号），租用重庆太平物流有限公司现空置厂房，租赁面积为460平方米，场内配备研磨清洗机、抛丸清洗机、数控车床、珩齿机、钻铣机、叉车等生产设备，项目建成后年产200万件汽车、摩托车配件。项目总投资100万元，其中环保工程投资10万元。 | 一、施工期环境保护措施及环境影响 本项目为租用重庆太平物流有限公司空置厂房进行生产，厂房及其配套水、电、气等辅助设施均已齐备并能正常使用，本项目施工期只是对现有厂房进行简单装修以及生产设备的安装和调试，施工期较短，施工期对环境影响较小，故本评价不对施工期环境影响进行详细分析。 二、运营期环境保护措施及环境影响 （1）废水 项目运营期产生的车间清洗废水、工件清洗废水、职工洗手废水、空压机含油废水一起经隔油后与生活污水一起依托重庆太平物流有限公司设置的生化池处理达行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后经市政污水管网排入鱼洞污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后外排长江。 采取上述措施后，项目运营期对地表水环境的影响小，环境可接受。 （2）废气 项目运营期产生的废气主要为抛光及抛丸粉尘、珩齿及珩磨工序产生的废气、防锈工序产生的废气。 项目抛光及抛丸工序产生的粉尘经抛丸清理机自带的旋风除尘器+布袋除尘器处理后无组织排放。项目珩齿及珩磨工序、防锈工序产生的废气在厂房内无组织排放。 采取相应的大气污染防治措施后，本项目废气能实现达标排放，对环境影响不大。 （3）噪声 项目噪声主要来源于研磨清洗机、抛丸清理机、数控车床、数控珩齿机、钻铣床、空压机等生产设备，项目主要产噪设备均位于室内，噪声值在80~90dB（A）之间，项目运营期尽量选择低噪声设备，优先选用满足国家标准的低噪声、低震动设备；各类生产设备均置于密闭的生产厂房内，高噪声设备尽量靠近厂区中部布置，利用建筑物墙壁等来阻隔声波的传播；空压机位于独立空压机房内，采用墙体隔声；合理安排生产作业时间，夜间不进行高噪声设备的生产；加强生产设备管理，定期检修、维护和保养，避免由于设备性能降低而引发的偶发高频噪声。 采取上述措施后，项目运营期生产设备运行噪声对外环境影响较小。 （4）固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（不合格品、金属废屑、抛光工序及抛丸工序收集的除尘灰及沉降的粉尘、废丸料、废包装材料）、危险废物（废柴油、防锈工序产生的废机油、机械设备维修过程中产生的废机油、含油金属废屑、隔油池废油、废油桶、含油棉纱及手套）。 生活垃圾：项目运营期产生的生活垃圾经收集后交当地环卫部门清运。 一般工业固体废物：项目运营过程产生的不合格品、金属废屑、抛光工序及抛丸工序收集的除尘灰及沉降的粉尘、废包装材料暂存在一般工业固体废物暂存间内，定期外卖物资回收公司；废丸料集中收集后由厂家回收利用。 危险废物：项目运营过程中产生的危险废物主要有废柴油、防锈工序产生的废机油、机械设备维修过程中产生的废机油、含油金属废屑、隔油池废油、废油桶、含油棉纱及手套。其中含油金属废屑置于危废暂存间滴油处理，分离出来的柴油回用，含油金属废屑可达到静置无滴漏，并采用专用容器盛装，可交由金属冶炼单位回收利用，故本项目所产生的含油金属屑利用环节属于豁免类，但仍需分类收集于危废暂存间，并按照危险废物进行管理。其余危险废物分类收集后分期暂存在危废暂存间内，定期交有资质的单位进行处理。 在采取上述治理措施后，本项目建成后固体废物处理处置率达100%，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。因此，采取以上措施后对环境影响较小。 （5）地下水、土壤 为确保项目生产运行不会对周围地下水、土壤产生污染，评价建议建设单位应对厂区内各单元进行分区防渗处理，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。将油品库房、危废暂存间、珩齿及珩磨工艺生产区域、防锈工序生产区域设置为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）中的相关防渗要求；一般工业固废暂存间、其他生产区域、隔油池设置为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）中的相关防渗要求；厂区其他区域（厂区道路等）为简单防渗区，地面进行硬化。正常工况下，本项目潜在的地下水及土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤、地下水影响较小。 | 重庆市巴南区经信委核发项目备案证，项目代码：2212-500113-04-05-937183 |
| 2 | 全自动化包装印刷生产线建设项目 | 重庆市巴南区界石镇界康路801号附2号 | 重庆锋和印刷有限公司 | 重庆锦运环保工程有限公司 | 项目位于重庆花溪工业园区界石组团工业区（重庆市巴南区界石镇界康路801号附2号），企业自购重庆联东金南实业有限公司4#楼一栋（建筑面积1621.34平方米），并租用重庆南本密封科技有限公司1层和2层厂房（建筑面积822.36平方米），建设“全自动化包装印刷生产线建设项目”，购置切纸刀、全自动覆膜机、全自动烫金模切机、平压压痕切线机、烫印模切压痕机、新菱印刷机等设备，建设全自动化包装印刷生产线，年产彩色包装印刷2000万件。厂区内不设食堂和住宿。项目总投资500万元，其中环保投资30万元。 | 一、施工期环境保护措施及环境影响 本项目租赁部分已建成的房屋，并购买部分厂房进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小。 二、运营期环境保护措施及环境影响 ①废水 项目废水主要为生活污水、地面清洁废水和冲版废水。生活污水、地面清洁废水等一并排入厂区已建成的生化池进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，经园区污水管网排入解释界石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入花溪河。生产废水主要为冲版废水，作为危废收集后交由资质单位处置。 ②废气 项目营运期主要大气污染物为印刷有机废气。印刷有机废气经密闭负压抽风后经UV光解+两级活性炭吸附处理后经15m排气筒（1#）排放。采取以上措施后，废气对环境空气影响较小。 ③噪声 本项目营运期噪声污染源主要集中在生产车间内，基础减震和厂房隔声对噪声源有一定的削减、隔声作用。采取减震和隔声措施后，设备噪声再经厂房隔声后，对外环境的噪声影响可进一步降低，最大程度的降低生产噪声对外环境的噪声影响。 ④固体废物 本项目的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。一般工业固废进行分类收集后外售给物资回收公司回收利用；生活垃圾集中收集后统一交市政环卫部门处理；危险废物分类收集，危废暂存间存储的危险废物采取分类堆存，加强管理，定期交由有资质的单位处理。企业应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规范危废暂存点的防渗措施。此外，危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，按规范进行防渗漏处理，设置明显的警示标识，禁止混入不相容的危险废物；在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查；危险废物暂存间应具有防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，按GB1556 2.2的规定设置警示标志。拟建项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响较小。 | 重庆市巴南区经信委核发项目备案证，项目代码：2212-500113-04-05-335018 |
| 3 | 空调零部件生产线项目 | 重庆市巴南区界石镇石象路98号附6号 | 重庆悦平逸科技有限公司 | 重庆润绿环保工程有限公司 | 项目位于重庆花溪工业园区界石组团工业区（重庆市巴南区界石镇石象路98号附6号），租用重庆欣巴智联科技服务有限公司的标准厂房（建筑面积约1208平方米），购置注塑机、搅拌机、粉碎机等建设两条生产线生产空调零部件，年产空调过滤网1600万件、出风网罩60万件。厂区内不设食堂和住宿。项目总投资500万元，其中环保投资10万元。 | 一、施工期环境保护措施及环境影响 本项目租赁已建成的厂房进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小。 二、运营期环境保护措施及环境影响①地表水环境保护措施及环境影响 项目废水主要为生活污水、地面清洁废水和冷却废水等。生活污水依托厂区已建生化池经“调节+厌氧+沉淀”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，经园区污水管网排入界石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入花溪河。 ②大气环境保护措施及环境影响 项目营运期主要大气污染物为破碎粉尘和挤出有机废气，污染因子主要为颗粒物和非甲烷总烃。挤出有机废气经UV光解+两级活性炭吸附处理后经15m排气筒（1#）排放；破碎粉尘由于产生量较少，且颗粒较大，在车间无组织排放。废气处理达标后对环境影响较小。 ③声环境保护措施及环境影响 本项目营运期噪声污染源主要集中在生产车间内，基础减震和厂房隔声对噪声源有一定的削减、隔声作用。采取减震和隔声措施后，设备噪声再经厂房隔声后，对外环境的噪声影响可进一步降低，最大程度的降低生产噪声对外环境的噪声影响。 ④固体废物处置措施及环境影响 本项目的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。一般工业固废进行分类收集后外售给物资回收公司回收利用；生活垃圾集中收集后统一交市政环卫部门处理；危险废物分类收集，危废暂存间存储的危险废物采取分类堆存，加强管理，定期交由有资质的单位处理。企业应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规范危废暂存点的防渗措施。此外，危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，按规范进行防渗漏处理，设置明显的警示标识，禁止混入不相容的危险废物；在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查；危险废物暂存间应具有防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，按GB1556 2.2的规定设置警示标志。拟建项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响较小。 | 重庆市巴南区经信委核发项目备案证，项目代码：2303-500113-07-02-524372 |