重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（高端入户装甲门生产线建设、重庆久聚康中西医结合医院项目、重庆民政中西医结合医院建设项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区并行阶段综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端入户装甲门生产线建设 | 重庆市巴南区界石镇石象路98号 | 重庆百晟门业有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 本项目租用重庆欣巴智联科技服务有限公司的标准厂房，新建1条高端入户装甲门生产线，年产各类型装甲门30000樘/a，其中包括钢质防火门4500樘/a、钢质防盗门7000樘/a、钢木质防火门14000樘/a、钢木质防盗门套4500樘/a。项目总投资1000万元，其中环保工程投资80万元，占总投资的8%。 | 施工期主要影响和对策措施：本项目租赁已建成的厂房进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小。 营运期主要影响和对策措施： 1.本项目营运期产生的废气主要为有木材加工粉尘、调喷烤漆废气、打磨粉尘、钢材下料粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、固化烘干废气、热压冷压废气等。调漆、喷漆、晾干废气、热压、组合、冷压废气经负压收集后经“干式过滤棉+UV光解+活性炭吸附”处理后经15m排气筒排放。木材加工粉尘废气经集气罩收集后经布袋除尘器+15m排气筒排放。钢材下料粉尘车间自由沉降，喷塑粉尘滤筒+布袋除尘器+15m排气筒排放。固化烘干废气通过负压抽风收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。 2.营运期产生的废水主要为生活污水、地面清洁废水、喷枪清洗废水。废水依托厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入界石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入花溪河。 3.项目噪声污染源主要集中在生产厂房，选用低噪声设备,对机械设备采取基础减震、隔声等综合降噪措施。 4.项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。项目产生的一般工业废物金属边角料、喷塑回收粉尘、废焊渣回收利用、木材边角料、布袋收集木材粉尘、废包装材料交环卫部门处理，废挂件委托外方处置；废油漆桶、废胶桶、漆渣等所有危险废物交有资质的处置单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处置。 | 重庆市巴南区经济和信息化委员会备案证：2202-500113-07-05-456207 |
| 2 | 重庆久聚康中西医结合医院项目 | 重庆市巴南区花溪街道龙洲大道1785号 | 重庆久聚康中西医结合医院有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 本项目租用重庆久聚康健康产业有限公司的房屋，租用的面积约3480.91m2。院内设置预防保健科、急诊科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医康复科、中西医结合科、针灸推拿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、医学检验科、超声科、放射科、麻醉科等科室，为居民提供疾病的预防、治疗、保健、康复等服务。本项目不涉及假牙加工，不涉及配镜、镜片加工，不涉及药浴、蜡疗、中药熏蒸医疗活动，不涉及重金属废水排放。医院配置住院床位99张，设计日门诊接诊人次200人次。医院内设置有熬药房，提供熬制中药服务。项目采用中央空调系统；本项目不设置传染科、传染病房、太平间。不设员工住宿和食堂。项目总投资500万元，其中环保工程投资30万元，占总投资的6%。 | 施工期主要影响和对策措施：本项目利用已建成的房屋进行建设，仅需在厂房内进行医疗设备安装。施工噪声通过避免夜间施工、墙体隔声等措施后对环境影响较小，废气通过加强通风换气等措施、废水经污水处理站收集后进入市政污水管网、施工固体废物堆放在指定地点、生活垃圾交环卫部门处置。 营运期主要影响和对策措施： 1.中药煎药室废气通过活性炭吸附处理后引至楼顶排放；锅炉天然气燃烧废气通过低氮燃烧器+专管排放；柴油发电机废气通过活性炭吸附处理后经管道引至楼顶排放；污水处理站臭气、医疗废物暂存间臭气为无组织排放。 2.废水依托已建污水处理站处理，处理工艺为“隔油+调节+A2O+沉淀+消毒”；地埋建设、加盖密闭。 3.噪声主要来源于污水处理设施水泵、风机、空调外机等设备噪声。水泵选用低噪声设备、隔声、基础减振；风机选用低噪声设备、基础减震，进风口与出风口消声处理，加装消声器等减震降噪措施；空调外机选用低噪声设备，安装支架固定减振；加强噪声设备的维护管理，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行所导致的高噪声现象。 4.项目营运期产生的医疗废物分类收集，其中感染性废物和损伤性废物灭菌消毒后交资质单位处置，病理性废物送火葬场焚烧处置，药物性废物和化学性废物交资质单位处置。污水处理站产生的污泥定期清掏，并按照要求消毒处理后运输至市政环卫部门。废包装材料集中收集后由专业单位回收利用。中药房煎药会产生中药药渣，药渣作为一般固废交由环卫部门统一收集处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 重庆市巴南区发展和改革委员会备案证：2311-500113-07-05-673217 |
| 3 | 重庆民政中西医结合医院建设项目 | 重庆市巴南区龙洲湾街道道角路257号 | 重庆市民政中西医结合医院（重庆市康复辅具技术中心） | 重庆新境界环保工程有限公司 | 本次改建利用原一期工程已建成的祥和楼（共11F），占地面积6288m2，建筑面积18504.51 m2，其中地上建筑面积11329.71m2，地下建筑面积7174.8m2。本次改扩建部分增设后设置机构共20个，即办公室、规划财务科、社会工作科、医务医保科、后勤保障科、营养膳食科、设备科、药剂科、门诊部、中医科、骨关节疼痛康复科、神经康复科、儿童康复科、内科(老年病科)、外科、康复治疗科、医技科、康复辅具科、院感科、重庆民政中西医结合医院。医院内设置有熬药房，因此提供熬制中药服务。项目营运期间不使用锅炉，全部采用电加热；项目采用中央空调系统；本项目不设置传染科、传染病房、太平间。不设员工住宿，设置食堂。项目总投资3000万元，其中环保工程投资100万元，占总投资的3.33%。 | 施工期主要影响和对策措施：本项目利用已建成的房屋进行建设，仅需在厂房内进行医疗设备安装。施工噪声通过避免夜间施工、墙体隔声等措施后对环境影响较小，废气通过加强通风换气等措施、废水经污水处理站收集后进入市政污水管网、施工固体废物堆放在指定地点、生活垃圾交环卫部门处置。 营运期主要影响和对策措施： 1.食堂废水经隔油池预处理后再与生活污水、医疗废水一并依托院区已建的废水处理站处理达标准后，排入市政污水管网，进入李家沱污水处理厂处理。 2.营运期食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放、柴油发电机废气经排烟风机处理后引至楼顶排放、中药煎药废气经集气罩收集后引至楼顶排放、污水处理站臭气经导管引出经活性炭吸附处理后引至地面绿化带排放、医疗废物暂存间臭气通过设置温控装置和紫外杀菌装置，并加强暂存间通风后无组织排放。 3.营运期医疗废物分类收集后交资质单位处置。特殊医疗废液、废活性炭、废紫外线灯管和骨伤科敷料均作为危险废物，分类收集后送有资质的单位处置；废水处理设施污泥经消毒处理后交市政环卫部门处置。生活垃圾收集后交由环卫部门处理，餐厨垃圾交由专门单位收运处置。 4.营运期设备噪声影响通过选用低噪声设备，隔声，减振，通过在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，及对设备间进行合理布局，尽量远离居民区布置；为减轻医院内人员活动噪声，室内张贴“请保持安静”等提示语。 | 重庆市巴南区卫生健康委员会备案证：PDY99126350011317A3002 |