重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（年产6000吨精炼食用牛油项目、智能装备制造产业园建设项目借土回填消纳场）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产6000吨精炼食用牛油项目 | 重庆市巴南区南彭街道公路物流基地环道东路16号 | 重庆兴明食品科技有限公司 | 重庆贵泉达环保科技有限公司 | 项目投资约1000万元，建设年产精炼食用牛油6000吨项目，主体工程包括初炼牛油间、精炼牛油间、外包间。项目运营期不设食宿。项目环保投资50万元，占项目总投资比例5%。 | 施工期：本项目租赁已建厂房进行建设，不涉及主体构筑物建设、不涉及拆迁、搬迁工作。施工期主要的建设内容为房屋装修及设备安装，主要产生少量施工人员生活污水、生活垃圾，装修垃圾及设备安装废物等。员工产生生活废水，依托标准厂房配套生化池进行处理；项目位于工业园区内部，通过合理布置施工设备和墙体隔声减小噪声影响。施工人员的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理处置，废包装经收集后外售。 运营期： 1.废气：主要为导热油炉烟气、熬油废气、生产废水处理站臭气以及备用柴油发电机废气。导热油炉采用低氮燃烧技术，导热油炉烟气达《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）中主城区标准第1号修改单标准要求，烟气经8m高排气筒排放；熬油废气在3台负压炼油罐内产生，以管道负压收集，收集率按100%计，收集后经“三级冷凝器+碱液喷淋塔”处理达《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/589-2018)要求，经 15m高排气筒排放；废水处理站表面加盖密闭，设置排气通道，臭气集中收集后 经“碱液喷淋塔”处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后以15m高排气筒排放；引至发电机配电房屋顶排放。 2.废水：采用雨污分流制。雨水系统利用厂区雨水口经由厂区雨水管网排入市政雨水管网。生活污水经标准厂房配套生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入重庆公路物流基地污水处理厂；生产废水经企业自建废水处理站处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)中肉制品加工三级标准后接入公路物流基地污水管网，经重庆公路物流基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准(COD、BOD3、 氨氮、 总磷、石油类执行《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)IV类标准、SS、总氮分别执行8mg/L、10mg/L) 后排入花溪河。 3.固废：本项目车间东南侧设置1座面积约11m2的危废贮存库，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危险废物定期交由有资质的单位处置。 生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。 本项目车间东南侧设置1处面积20m2一般工业固废暂存间，用于暂存一般工业固体废物。贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 4.噪声：运营期选用低噪声设备、采取建筑隔声、基础减振、风机及空压机设置消声器、声源置于室内。 | 巴南区经济和信息化委员会：2403-500113-04-01-658390 | / |
| 2 | 智能装备制造产业园建设项目借土回填消纳场 | 重庆市巴南区界石镇武新村 | 重庆数智产业园建设实业有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 项目位于重庆市巴南区界石镇武新村，用地面积300000m2，库容350万方，最大堆填高度约28m，日填方量约3500m3，服务年限3年，用于界石街道、南泉街道及巴南区内重点项目开发建设产生的弃土回填（不含隧道弃土）。本项目不设置储油罐，依托社会加油站进行加油；项目不进行设备检修，现场不设置维修场所。项目总投资2000万元，其中环保工程投资80万元，占总投资的4.0%。 | 1.废气：本项目运营期场地内不设渣土堆场，建筑垃圾入场后直接堆放于填埋区。运营期废气主要为道路扬尘、装卸扬尘、摊平作业扬尘、设备尾气。道路扬尘通过雾炮洒水+人工洒水抑尘；装卸扬尘设置喷雾除尘装置；弹屏作业扬尘作业区设置2m围挡、围挡上方设置喷雾除尘装置。堆填过程采取了人工洒水、雾炮洒水车、喷雾除尘等措施处理施工、运输扬尘。设备尾气自然排放。 2.废水：生活污水依托周边公厕处理，厂区内不建设化粪池。填埋区渗水通过新建1座处理能力不小于960m3/d的三级沉淀池，填埋区渗水经三级沉砂池处理后回用于洒水降尘。洗车废水新建1座处理能力为24m3/d的三级沉淀池，洗车废水经过沉淀后用于洒水抑尘。 3.噪声：场内运输车辆限速缓行；选用低噪环保设备，机械设备定期保养维护；尽量减少多台机械同时使用的频率。 4. 固体废物：生活垃圾桶装密闭暂存，及时交环卫部门处置；沉淀池及时清掏，清掏的泥沙在项目区域内就近堆填，严禁随意倾倒。 5.生态影响：弃土堆填达到设计标高后，对不及时利用的部分，及时复绿。按照水土保持方案做好预防水土流失的措施。 | / |  |