重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（浩龙新能源汽车零部件生产项目、重庆敏恒科技有限公司斯普瑞药物生产智能化技术中心改扩建项目）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	浩龙新能源汽车零部件生产项目
	重庆市巴南区天安路219号（南山控股-巴南智造园2-1、2-3号厂房）
	重庆浩龙塑料制品有限公司
	重庆新境界环保工程有限公司
	新建项目，厂房总建筑面积3451平方米，布置9台注塑机、3台吹塑机、15台吹膜机、10台袋机及其他配套设备，项目建成后实现年产塑料袋900t/a、车及通机零部件85万件/a的生产规模。

总投资600万元，其中环保投资40万元。
	一、施工期环境影响和措施

项目购买已建厂房，不涉及主体构筑物建设、不涉及拆迁、搬迁工作。施工期主要的建设内容为房屋装修及设备安装，主要产生少量施工人员生活污水、生活垃圾，装修垃圾及设备安装废物等。员工产生生活废水，依托标准厂房配套生化池进行处理；项目位于工业园区内部，通过合理布置施工设备和墙体隔声减小噪声影响。施工人员的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理处置，废包装经收集后外售。

二、运营期环境影响和措施

(一)废气：注塑、吹塑、吹膜、造粒废气经集气罩收集后引至一套“UV＋两级活性炭吸附”装置处理后经15米排气筒排放（DA001）;印刷废气经集气罩收集后引至一套“两级活性炭吸附”装置处理后经15m排气筒排放（DA002）;破碎粉尘：破碎粉尘经布袋除尘器除尘后车间内无组织排放。

（二）废水：生活污水及生产废水一起排入南山控股-巴南智造园生化池（处理能力100立方米/天）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入鱼洞污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。（三）噪声：合理布置、基础减振、建筑隔声。

（四）固废：一般固废：设置1个固废暂存间，约10平方米，位于2F夹层，一般固废收集后暂存一般固废间，由资源回收单位处理，进行“防扬散、防流失、防渗漏”处理，设标识牌。危险废物：设置1个危废贮存点，约10平方米，位于2F夹层，危废集中收集后交有危险废物处理资质的单位处理。贮存点进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理，并设置标志牌。
	重庆市巴南区经信委投资备案证：2310-500113-07-02-864030

	2
	重庆敏恒科技有限公司斯普瑞药物生产智能化技术中心改扩建项目
	重庆国际生物城轻纺服装城标准厂房E3栋二单元第1、3、5层车间
	重庆敏恒科技有限公司
	重庆医设源环境技术有限公司
	改扩建项目，其中，在第1层内新建设备实验区、配电室、库房、危废暂存间贮存库和废水处理系统和办公休息区；在第3层内设置办公区；对现有第5层实验室功能和布局进行调整与改造，其他公用、辅助、储运和废气处理设施主要依托现有。本项目建成后，企业预计每年新增约5个药物的研发和5套设备的研发，每天新增对药物合成研发实验室的研发产品进行检测约40次。

总投资2000万元，其中环保工程投资20万元。
	一、施工期环境影响和措施

为原址改扩建项目，施工期主要为设备安装、调试，不涉及土建工程。施工周期短，且位于室内，施工人员食宿依托周边已有设施，施工期对外环境影响较小。

运营期环境影响和措施

(一)废气：主要包括实验室废气（包括研发实验室工艺废气和分析检测室废气）、危废贮存库废气和污水处理设施废气，废气分类集中收集后通过管道引至建筑屋顶，依托屋顶现有1套“碱洗+活性炭吸附”废气处理装置处理后经25米高排气筒高空排放。

（二）废水：实验室设备、分析仪器和器皿清洗废水、实验室台面和地坪清洁废水、洗衣废水、真空泵排污水、水浴锅定期排水、碱洗废水和纯化水浓水集中收集经新建污水处理设施处理后，再与生活污水一起进入标准厂房配套生化池处理达木洞污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网排入木洞污水处理厂，进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经五布河，最终排入长江；生活污水直接依托标准厂房配套生化池处理达木洞污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网排入木洞污水处理厂进一步处理达标后排放。

（三）噪声：选用低噪声设备，合理布局噪声源，并采取建筑隔声、减振等措施。

（四）固废：拆除5层现有的危废暂存间，于租赁建筑第1层新建1个建筑面积24平方米的危废贮存库，按要求采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，设置托盘和警示标识，用于存储废活性炭、研发和分析实验室仪器第一次、第二次清洗废液、研发实验室废渣和废液、废弃研发产品、废实验用品、样品预处理残液、检后废样品和过期试剂、沾染毒性、感染性物质的废弃包材等危险废物，分类收集交有资质单位统一清运处置；生活垃圾和污泥收集后由当地环卫部门统一清运处理；废水处理站定期清掏；废纸箱和泡沫等外包材分类收集后，由专业单位回收利用。
	重庆市巴南区发改委投资备案证：2020-500113-73-03-150767


