重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（百亚公路物流中心临时生产车间、包装印刷智能化生产线建设）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百亚公路物流中心临时生产车间 | 重庆市巴南区南彭公路物流基地天洋路199号附6号 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 项目租用百利威现代供应链（重庆）有限公司6号、7号厂房，建筑面积为28208.43平方米，购置护垫生产线、卫生巾生产线、经期裤生产线、自动理片机、自动包装机、打包机等设备，建设1条护垫生产线，4条卫生巾生产线，1条经期裤生产线，年生产护垫53.7千万片/年，卫生巾105.5千万片/年，经期裤8.8千万片/年。项目总投资约18842万元，其中环保工程投资200万元。 | - 施工期环境影响和措施 项目租赁已建厂房车间，不新建其他建筑物，施工期主要建设内容为设备安装，不涉及大规模土石方工程，建设内容较少，施工周期较短。员工产生生活污水，依托标准厂房配套生化池进行处理。设备安装产生的废弃包装外卖给物资回收公司；设备安装人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 - 运营期环境影响和措施 （一）废气：①护垫生产线废气经“1#布袋除尘器”处理，打包机1经“5#布袋除尘器”处理后，合并1根15m高1#排气筒高空排放。②卫生巾430生产线废气与卫生巾250生产线废气经“2#布袋除尘器”处理，卫生巾290生产线废气与卫生巾360生产线经“3#布袋除尘器”处理，经期裤生产线经“4#布袋除尘器”处理，打包机2经“6#布袋除尘器”处理后，合并1根15m高2#排气筒高空排放。 （二）废水：实验室废水经消毒预处理后与其他污废水一并依托百利威产业园生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，再经重庆公路物流基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入花溪河。 （三）噪声：采取基础减振、合理布局、厂房隔声等措施。 （四）固废：废离子交换树脂及滤芯、废包装材料、废布袋、废除尘灰、废边角料及不合格产品、废检测样品等一般固废收集后分类暂存于一般固废暂存间；废油墨瓶、过期试剂、废试剂瓶、废紫外灯管、废矿物油、废油桶、废试样残渣及一次性实验耗材、废包装容器、废清洗剂、废无纺布及废棉纱、手套等危险废物收集后分类暂存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运处置。 | 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2406-500113-07-02-941500） |
| 2 | 包装印刷智能化生产线建设 | 重庆市巴南区界石镇界康路801号附3号 | 重庆渝耀印务有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 项目租用重庆中膜复合材料有限公司的标准厂房，租用面积约2069平方米，购置印刷机、覆膜机、烫金机、模切机等设备，建设1条全自动化包装印刷生产线，年产各类型纸盒共计约974万件。项目总投资约500万元，其中环保工程投资30万元。 | - 施工期环境影响和措施 项目租赁已建成的标准厂房，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响较小。 - 运营期环境影响和措施 （一）废气：①印刷有机废气通过密闭负压抽风后引至1套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经处理后经15m排气筒（1#）排放。②印刷边界无组织废气应满足无组织排放浓度限制要求。 （二）废水：采用雨、污分流的排水体制。雨水排入市政雨水管网，生活污水、地面清洁废水等依托厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后经市政污水管网排入界石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入花溪河。 （三）噪声：采取车间建筑隔声、设备基础减振等措施。 （四）固废：废纸、废膜、废包装材料等一般固废收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售物资回收单位；废无纺布、废橡皮布、废橡皮布清洗剂、废润版液、高浓度冲版废液、废包装桶、废印刷版、废过滤芯等危险废物统一收集后暂存于危险废物暂存点，定期交有资质的单位处置；生活垃圾经分类装袋收集后交环卫部门统一处置。 | 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2109-500113-04-01-928586） |