重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆康泰瑞华义齿加工项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆康泰瑞华义齿加工项目 | 重庆市巴南区界石镇石桂大道9号 | 重庆康泰瑞华医疗器械有限公司 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 本项目位于重庆市巴南区界石镇石桂大道9号，为新建项目，利用现有空置厂房建设义齿及正畸矫治器生产项目，总建筑面积1619.22平方米，主要购置树脂打印机、切削机、烤瓷炉、光固化炉等设备，建成后年产定制式固定义齿30万颗、定制式活动义齿1万份、定制式正畸矫治器2万份。项目总投资300万元，其中环保投资23万元，占总投资的7.7% | ### 一、施工期环境保护措施 ### 1.废气。本项目施工期大气污染主要为施工扬尘污染。通过设置围墙或者硬质围挡进行封闭施工，场内道路采取冲洗、洒水、覆盖容易扬尘的物料、禁止抛撒建筑垃圾或者易扬撒的物料等措施，可有效控制扬尘污染。 ### 2.废水。施工期废水主要是设备安装人员的生活污水。施工人员生活污水依托园区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入界石污水处理厂处理达标后排入花溪河。 ### 3.噪声。本项目施工过程中仅为设备安装调试，不涉及土建过程，无大型机械设备。施工期噪声主要来自设备调试产生的噪声，期噪声源强较小，且项目施工期较短。项目厂房为砖混结构，在经过建筑隔声后对周边环境影响较小。 ### 4.固废。施工场地内产生的生活垃圾集中收集后交市政环卫部门处置；项目不涉及土建工程，不产生建筑垃圾。 ### 二、运营期环境影响及保护措施 ### 1.废气。修模、车金、车瓷等工序产生的粉尘通过在工作台面下方设置吸尘口进行收集，废气收集后由一套中央除尘器处理后通过20米排气筒楼顶排放。切削过程产生的粉尘通过在切削机后方连接废气收集管道进行收集，设备密闭运行，废气收集后由一套中央除尘器处理后通过20米排气筒楼顶排放。茂福炉工作过程中产生的废气由集气罩收集后通过“油烟净化器”处理后通过20米排气筒楼顶排放。蜡型、充胶、压制、消毒产生的有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭处理后经20米排气筒引至楼顶排放。打磨机、喷砂机产生的粉尘经自带除尘器处理后无组织排放，树脂打印机产生的少量有机废气无组织排放。 ### 2.废水。本项目废水为员工生活污水、地坪清洁废水和生产废水。生产废水经沉淀后与生活污水一起排入厂区生化池处理达标后排入市政污水管网，后经界石污水处理厂处理达标后排入花溪河。 ### 3.固体废物。项目产生的一般固废分类收集于一般固废暂存区暂存，定期外售给物资回收单位处理。危险废物分类分区收集暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位进行处理。生活垃圾设置分类垃圾桶，统一收集后交市政环卫部门进行处置。 ### 4.噪声。运营期采用基础减振、合理布局、厂房隔声等措施避免噪声污染。 | 重庆市巴南区经济和信息化委员会：2412-500113-04-01-451732 | / |