重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（肉类食品加工厂及冷链物流配送中心建设项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。

反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉类食品加工厂及冷链物流配送中心建设项目 | 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A56/03地块 | 重庆结义食品有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 项目总投资5432万元，其中环保投资20万元。本项目为搬迁项目重新报批，主体工程、辅助工程、环保工程等均为新建，屠宰设备等全部购置自动化设备，不利用原有设备。取消肉牛屠宰生产线，屠宰加工生猪数量增加20万头/年。建成后年屠宰加工生猪80万头。 | - 环境保护措施： （1）废气：待宰圈、屠宰车间产臭工序、化制间及污水处理站等废气应分别经收集处理达标后，由排气筒高空排放。（2）废水：食堂废水、员工生活污水及厂区内产生的屠宰废水、汽车冲洗废水和除臭喷淋废水等，经厂区自建污水处理站处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的表3中三级标准的并满足与重庆公路物流基地污水处理厂的协议水质相关限值要求后排入市政污水管网，由重庆公路物流基地污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，合理布局、距离衰减、加强维护保养等措施。（4）固废：检验检疫不合格的畜类及其产品，作为一般固体废物进入化制间进行无害化处置；猪毛、猪粪采用密闭桶收集后交由有处理能力的单位进行综合利用，肠胃内容物收集后全部清运至污水处理站格栅池与其他屠宰废水一并达标处理；废包装材料交由专业公司回收处理；经压滤脱水后的污泥交由有处理能力的单位进行综合利用；高温化制后产生的油脂（罐装）及肉骨粉（袋装）集中收集后，油脂交收购单位用于制造化工原料或柴油提炼，肉骨粉用作饲料添加料；废RO反渗透膜为一般固废，交由厂家回收处理；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；餐厨垃圾经专用餐厨垃圾桶收集后交由有资质处置单位合理处置。 | 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2102-500113-04-01-258923）；《建设用地规划许可证》（地字第500113202100056号）；《建设工程规划许可证》（建字第500113202300089号）；《重庆市农业农村委员会关于重庆结义食品有限公司建设生猪标准化屠宰场的函》（渝农医函[2022]93号） | 已开展 |