重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（巴南区建筑垃圾资源化一期项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 巴南区建筑垃圾资源化一期项目 | 重庆市巴南区南彭功能区A分区A51地块 | 重庆联绿生态环境科技有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 新建重庆巴南区建筑垃圾资源化一期项目为临时工程，服务年限2年，预计建成后年处理建筑垃圾100万吨，年产水稳材料70万吨。 总投资3000万元，其中环保投资120万元。 | 一、施工期 废水:（1）施工人员产生的生活污水经生化池处理后排入市政污水管网； （2）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的洒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入地表水； （3）严禁在周边水体中清洗施工器具、机械等；加强施工机械的维护保养，防止施工机械漏油；严禁在周边水体中清洗施工器具、机械等；加强施工机械的维护保养，防止施工机械漏油。 废气:（1）建立健全施工扬尘管理机制，施工工地内设置冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施、运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口道路两侧一定范围内的整洁。 （2）施工中的物料、渣土建筑垃圾的堆放应当采取遮盖或覆盖措施，施工中物料、垃圾渣土及时清运，运输时采用密闭式运输或覆盖措施。 （3）文明施工、合理选择施工时段。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 （4）建设施工按规定使用商品混凝土，禁止现场拌料。 噪声:（1）项目施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地南侧，远离临近的道路和园区企业； （2）制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高； （3）严禁在12:00~14:00、22:00～次日6:00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响附近居民的正常休息； （4）施工设备选型上尽量选用低噪声设备。 （5）对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级； （6）渣土运输车辆进出施工场地限速慢行，禁止鸣笛； （7）渣土装载时控制卸料高度，降低渣土装载噪声； （8）汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。 固体废物 （1）可利用建筑垃圾收集后可作为原料进行资源化利用，不可利用建筑垃圾外运至附近的建筑垃圾消纳场进行处置，施工过程应做好防止水土流失措施； （2）施工现场严禁搅拌混凝土和砂浆，施工使用混凝土应使用商品混凝土； （3）对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失； （4）对开挖区域及时平铺固堤护坡，及时撒播草种进行绿化恢复，避开雨季施工； （5）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用； （6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放，按规定及时清理施工现场的生活废弃物；加强对施工人员的教育，不随意乱扔废弃物。生活垃圾定点堆放，严禁混入建筑垃圾，并及时交由环卫部门处置，避免对周围环境造成不良影响。 二、运营期 废水：（1）洗车废水：经厂区入口及出口新建的2座沉淀池处理后回用于洗车。 （2）生活污水：生活污水、食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同进入生化池处理后进入重庆公路物流基地污水处理厂进一步处理。 废气：（1）工程垃圾、拆除垃圾破碎筛分车间废气：采用封闭厂房，主要产尘单元设置喷淋头，车间定期进行洒水抑尘；破碎和筛分处设置集气罩收集，通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放。 （2）装修垃圾分选车间废气：采用封闭厂房主要产尘单元设置喷淋头，车间定期进行洒水抑尘；振动筛分机和风选机处安装集气罩经集气罩收集后，通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒DA002排放。 （3）水稳材料生产车间废气：采用封闭厂房主要产尘单元设置喷淋头，车间定期进行洒水抑尘；骨料投料口上方安装水喷淋，水泥筒仓顶部安装仓顶除尘器。 （4）堆场废气：堆场位于室外，采取地面硬化并使用防尘网覆盖，加强厂区洒水降尘的措施。 （5）食堂废气：食堂废气经过油烟净化器处理后通过管道引至屋顶排放。 噪声：选用低噪声设备、封闭式厂房、基础隔声减震、运输车辆限速缓行、禁止鸣笛。 固废：一般固废：主要为除尘灰和沉淀池底泥，用于制水稳材料，故不设置一般固废暂存区。 危险废物：废润滑油、含油劳保用品经收集后暂存于危废贮存库（面积18m²），定期交由有危废处置资质单位进行处置。 生活垃圾：生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 | / |