重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆市智慧中医药服务平台与产业一体化建设项目一期）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市智慧中医药服务平台与产业一体化建设项目（一期） | 重庆市巴南区环城东路6号 | 重庆巴佰医疗科技产业发展有限公司 | 重庆新境界环保工程有限公司 | 项目建筑面积约10800平方米，购置清洗机、润药机、切药机、破碎机、粉碎机、煅药锅、蒸煮锅、烘箱等生产设备进行中药饮片加工生产，采取净制、洗润、切制、炒制、煮制、炙制以及制炭等方法初加工，不进行提取及化学制药工艺。预计年生产普通中药饮片700吨、毒性中药饮片3吨。总投资10000万元，其中环保投资68万元。 | 一、施工期环境保护措施 1、废气。施工期产生的废气主要是设备安装、厂房隔断砌筑施工等产生的粉尘，产生量较小，对大气环境影响仅局限于小范围。通过洒水抑尘、封闭施工，可有效控制扬尘污染。 2、废水。本项目基础加工及设备安装过程中不产生废水，员工产生生活污水，依托标准厂房配套生化池进行处理。 3、噪声。本项目施工期间主要为厂房结构施工以及设备安装等施工过程中可能会产生一定的噪声，噪声值不大，且项目位于已修建好的标准厂房内，通过合理布置施工设备，同时噪声经距离衰减和墙体隔声后，对外环境影响很小。 4、固体废物。项目施工期产生的固体废弃物包括废包装物、木板、砖片、生活垃圾等。施工人员的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理处置；设备包装废料经收集后回外售；建筑材料边角料由建设单位清运至渣场处置。 二、运营期环境保护措施 1、废气。本项目药材筛选和粉碎过程会产生含尘废气，采用集气罩收集后接入滤筒除尘器处理后分别经1根25m高的1#、4#排气筒高空排放；本项目普通中药饮片炮制废气采用1套“油烟净化器+喷淋塔”处置后经1根25m高的2#排气筒高空排放。毒性中药饮片炮制废气采用1套水膜除尘器处理后经1根25m高的5#排气筒高空排放；普通饮片生产区炒药锅采用低氮燃烧器，产生的天然气燃烧废气经管道收集后经1根25m高3#排气筒高空排放，毒性饮片生产区炒药锅配套低氮燃烧器，产生的天然气燃烧废气经管道收集后经1根25m高6#排气筒高空排放；普通饮片生产区烘箱产生的天然气燃烧废气经管道收集后经1根25m高3#排气筒高空排放，毒性饮片生产区烘箱产生的天然气燃烧废气经管道收集后经1根25m高6#排气筒高空排放；本项目蒸煮过程使用的黄酒用量较少，蒸煮过程产生的非甲烷总烃量小，蒸煮废气经集气罩收集引至车间空气中效过滤器处理后引至厂房外无组织排放；蒸汽发生器配套低氮燃烧器，产生的天然气燃烧废气经管道收集后经1根25m高8#排气筒高空排放；饮片烘干干燥过程产生的带有中药气味的蒸汽采用管道收集后经车间空气中效过滤器处理后引至厂房外无组织排放；实验检测废气经通风橱抽排系统收集，喷码废气经集气罩收集后集中抽至1套两级活性炭吸附装置处理后经1根25高的7#排气筒高空排放；本项目配置的废水处理站会产生少量的NH3、H2S、臭气浓度以及中药异味等臭气污染物，污水处理站进行加盖密闭，将臭气引至楼顶经1套活性炭吸附装置吸附处理后经1根25m高9#排气筒高空排放。 2、废水。本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水包括药材清洗废水、蒸煮废水、生产设备清洗废水、地面清洁废水、工作服清洗废水、纯水制备废水、空压机冷凝水以及实验废水等。厂区设置1个容积为2m3的废水罐对毒性饮片生产过程产生的废水（清洗浸泡废水、蒸煮废水、生产设备清洗废水以及水雾除尘废水）收集后，加入明矾、生姜片等进行高温煮沸4~6h去除毒性后再与普通饮片生产废水（清洗浸泡废水、蒸煮废水、生产设备清洗废水、水飞废水以及喷淋塔废水）、地面清洁废水、工作服清洗废水、实验器皿后续清洗废水等一并排入自建废水处理设施处理（处理规模为6m3/d的AO一体化废水处理设施，处理工艺采用“厌氧+好氧+混凝沉淀”）后再进入标准厂房现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮执行公路物流基地污水处理接管标准值）后进入市政污水管网，再经重庆公路物流基地污水处理厂进一步处理后排入花溪河。 3、噪声。本项目夜间不生产，运营期采用基础减振、合理布局、厂房隔声等措施避免噪声污染。 4、固体废物。项目运营期产生的固体废物按固体废物性质划分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。厂区东北侧设置1个一般工业固废暂存间，面积约为30m2，一般工业固废分类收集存放，定期出售给物资公司回收利用或委托固废综合利用公司清运处置。厂区东北侧设置1个危险废物贮存库，面积约20m2，危险废物贮存库采取“六防”措施，危险废物应分类收集、分区暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位收运和处置。生活垃圾分类袋装收集，交环卫部门统一处理。 | / |