重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（光电子集成高端硅基晶圆制造中心项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。

反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电子集成高端硅基晶圆制造中心项目（重新报批） | 重庆市巴南区界石镇石荣路 | 光域科技（重庆）有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 项目总投资85000万元，其中环保投资3100万元。项目基于CMOS工艺平台打造具有自主知识产权且兼具低损耗和高折射率差双重面特征的光子集成平台，一期规划年产硅光晶圆4.2万片/年。建设综合厂房、动力站、氢气站、大宗气站、化学品库、门卫等。 | - 环境保护措施： （1）废气：酸性废气处理系统、碱性废气处理系统、有机废气处理系统、锅炉烟气排风系统、废水处理站废气等处理达标后，分别设置一根排气筒高空排放。（2）废水：生产区生产废水通过可视化管网收集，生产废水处理站设置5类生产废水处理系统处理，生产废水分质收集进入厂区污水处理站处理后同经化粪池处理后的生活污水一起经厂区总排口排入市政污水管网。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。（4）固废：污泥（含氟污泥除外）、废晶圆片、废靶材、废研磨垫、废包装材料、废分子筛、硫酸铵废液等一般固体废物经收集后，交由资源回收公司处理；废硫酸、废氢氟酸、废盐酸、废磷酸、废蚀刻液（废HCC、废BOE）、废稀释剂及光刻胶、废显影液、废异丙醇、废丙酮、废乙醇、废刻蚀液、废油及含油废物、废活性炭、沾染物、废日光灯、废催化剂等未完全罗列的危险废物，经收集后规范暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；生活垃圾和化粪池污泥交由环卫部门处理。（5）风险：1、设置有毒有害气体在线监控系统，特气间内钢瓶置于不同的密闭特气柜中，特气柜和供气管道重要部位设置气体泄漏监测装置、抽风装置等，气体泄漏后自动切断钢瓶供气阀门，启动事故抽风装置将气体引入事故排风系统，通过屋顶排气筒排放。 2、建设单位拟在废水处理站内设置事故水池1座，收集事故污水；另，在厂区内设置事故水池兼初期雨水池1座，总容积约725.8m3，并配备雨污切换阀。 3、化学品仓库、特气供应间易燃易爆化学品防爆措施。特气供应间可燃、有毒、有害气体的钢瓶柜、多管阀门箱设有气体泄漏报警、连锁控制系统。设置有毒有害气体在线监控系统及截止阀。 4、事故期间消防废水收集入厂区事故应急池。厂区危险品库和化学品供应间内地沟与事故应急池连通，事故期间消防废水收集通过重力流方式进入事故应急池。 | 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2307-500113-04-05-253912）。 | / |