重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（年产4000吨精炼食用牛油建设项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。

反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4000吨精炼食用牛油建设项目 | 重庆市巴南区南彭街道公路物流基地环道东路10号 | 重庆傲康威食品有限公司 | 重庆贵泉达环保科技有限公司 | 项目总投资3000万元，其中环保投资150万元。租赁重庆市公路物流基地标准厂房5号楼面积约6500㎡，拟购置导热油炉、螺旋榨油机、负压炼油罐等设备，布置一条食用牛油生产线，主要设施包含初炼牛油间、精炼牛油间、牛油储存间、成品库、包装间、导热油炉房、原料冻库等，计划年产食用牛油4000吨。 | - 环境保护措施： （1）废气：熬油废气经收集处理达标后，由一根排气筒高空排放；导热油炉烟气经收集后由排气筒高空排放。（2）废水：生产废水经企业自建一体化生产废水处理设施处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中肉制品加工三级标准后接入公路物流基地污水管网，生活污水经标准厂房配套生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入重庆公路物流基地污水处理厂，均由重庆公路物理基地污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。（4）固废：破碎前脱袋废包装等一般固体废物经收集后，交由资源回收公司处理；油渣、油脚不在厂区暂存收集后外售饲料厂；皂脚收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售肥皂厂；废导热油、废柴油桶等危险废物，经收集后规范暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；隔油池废油和废白土定期交由餐厨垃圾处理单位进行无害化处理；生活垃圾交由环卫部门处理。（5）环境风险管理：1、柴油发电机房、柴油储存间、废水调节池、废水处理设施、危废贮存点、导热油炉房采取重点防渗措施，柴油储存间设置不小于2.0m³的防渗围堰，并设禁火标志。2、加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 | 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2407-500113-04-05-460215）。 | / |