重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆智创工坊电泳线项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 重庆智创工坊电泳线项目 | 重庆市巴南区石桂大道9号附1号4-4 | 重庆智创工坊科技有限公司 | 重庆临风洁源环保科技有限公司 | 项目租赁房屋建筑面积约1885平方米，购置脱脂槽、陶化槽、电泳槽、烘箱等设备，建设两条电泳线，投产后，预计电泳加工法兰盘720万件/年、汽车门锁块360万件/年。总投资200万元，其中环保投资30万元。 | 一、施工期 施工期只进行厂房改造、配套工程施工及设备安装等，周期短，施工过程控制好粉尘、噪声和固体废物对周边环境影响，施工期影响较小。 二、运营期 废水：项目生产废水经可视化收集沟和污水管道收集后引至废水暂存池，再经水泵通过管道引至楼顶自建废水处理设施“隔油+混凝沉淀+A/O”处理（处理能力为15m3/d），达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，生活污水依托标准厂房已建生化池（300m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网，进入界石组团污水处理厂进一步处理。 废气：（1）电泳废气经密闭罩抽风、烘干废气经烘箱进出口设置的集气罩收集后进入一套“过滤棉+二级活性炭”处理后由25m高排气筒（DA001）排放； - 抛丸废气经布袋除尘后由25m高排气筒(DA002)排放。 噪声：采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等，噪声对外环境影响小。 固废：一般固废：设置一般固废暂存区（面积约6m2），主要贮存废包装材料、布袋收集粉尘、废反渗透膜，定期外售物质回收单位。 危险废物：设置危废贮存点1间（面积约10m2），采取重点防渗措施，暂存脱脂槽渣、陶化槽渣、废活性炭、废过滤棉、废包装桶等危险废物，定期交由有危险废物资质的单位处置。 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶，收集后定期交由环卫部门处置。 环境风险：（1）原料暂存间、危废贮存点应采取防渗防腐措施，并设置围堰或托盘，以便于收集泄漏物料，保持阴凉通风，保持清洁，设置禁火标志，配置灭火器、消防沙、吸附棉等应急物资。 （2）本项目生产废水采取可视化管道及收集沟，收集沟沿槽体两侧布设，地面架空，采用防渗材料制成，可及时发现泄漏；各槽体设置截流阀，废液可及时截流，废液、废水及时转移至废水暂存池，废水暂存池进行防腐防渗处理。 （3）电泳线盛装槽液的槽体由防腐防渗材料制成，地面架空并设有接液托盘，若发生槽液泄漏，设有应急槽2m3，将泄漏槽内槽液转移至应急槽。设有吸附棉、消防沙收集泄漏槽液。 （4）生物甲酯油存放区设置围堰，围堰容积不低于最小盛装容器（200L/桶）容积，保持阴凉通风，设置禁火标志，配置灭火器、消防沙、吸附棉等应急物资。 | / |