重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（摩托车零配件生产线建设项目）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口10，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	摩托车零配件生产线建设项目
	重庆市巴南区界石镇东城大道2388号
	重庆生林机械制造有限公司
	重庆新境界环保工程有限公司
	租赁厂房建筑面积约8347平方米，购置折弯机、切管机、切板机、焊接机、抛丸机、打磨机、喷粉房等生产设备，建成后年产尾箱、保险杠和尾架等摩托车零部件800噸。项目总投资400万元，其中环保工程投资68万元。
	一、施工期

项目租赁现成厂房，施工期主要建设内容为设备安装，施工周期短。施工过程产生的生活污水依托厂房现有生化池进行处理，控制好施工粉尘和噪声，做好固体废物的收集和转运，对周边环境影响弱，施工期影响较小。

二、运营期

废水：地面清洁废水经新建隔油池（2m3/d）预处理后与其他生产废水、生活污水一并排入厂房现有生化池(处理能力450m3/d)处理后，通过园区污水管网排入界石组团污水处理厂处理达标后进入花溪河。

废气：激光下料粉尘采用布袋除尘器处理后与砂光粉尘经滤筒除尘器处理后经密闭管道引至经1根15m高的1#排气筒高空排放；焊接烟尘经集气罩收集后引至1套布袋除尘器处理后与经自带除尘设备处理后的抛丸废气合并至1根15m高的2#排气筒高空排放；自动喷粉室产生的喷粉粉尘经喷粉室自带塑粉回收系统“旋风回收+滤筒过滤”处理后经1根15m高的3#排气筒高空排放；手动喷粉室产生的喷粉粉尘经喷粉室自带塑粉回收系统“滤芯回收+滤筒过滤”处理后经1根15m高的4#排气筒高空排放；固化废气进出口设置集气罩收集并采用“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭”处理后经1根15m高的5#排气筒高空排放；焊后打磨粉尘经水帘除尘处理后在车间内无组织排放。

噪声：对设备采取隔声、减振等措施，减少噪声对环境的影响。

固废：一般固废：新建1处一般固废暂存间，建筑面积约90m2，按一般防渗要求设置。一般固废分类收集存放后交资源回收利用单位处置。

危险废物：新建1处危废贮存库，建筑面积约30m2。危险废物交由有危废处置资质单位进行处置。生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶，收集后定期交由环卫部门处置。
	/


