附件2

# 鹿角组团N标准分区西部片区支路工程

# 水土保持方案报告书专家评审意见

2022年11月4日，重庆市巴南区水利局组织专家对《鹿角组团N标准分区西部片区支路工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）进行了审查。重庆市鹿角组团开发投资有限公司（以下简称项目业主）、巴南区水利局、中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司（以下简称报告编制单位）的领导、专家和代表参加了会议。会议成立了由朱文兰同志任组长，吴昊、赵春艳同志为成员的专家组。

专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，对方案进行了深入的讨论。专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位根据专家组提出的修改意见进行修改完，项目业主报送了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）方案编制目的和意义明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2023年。

（三）水土流失防治责任范围确定基本合理，面积为3.64hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级防治标准，防治目标值确定基本合理。

- 二、项目概况

（一）工程概况阐述基本清楚。鹿角组团N标准分区西部片区支路工程位于重庆市巴南区南泉街道界石组团，道路总长924.331m，包括N20、N21、N22路三条城市支路，依次分别长290.147m、339.532m、294.652m，标准路幅宽度16m，双向两车道，设计速度为30km/h。工程主要建设内容包括路基工程、路面工程以及配套的排水工程、照明工程、绿化工程以及交通工程等。工程总占地面积为3.64hm²，其中永久占地1.50hm²，临时占地2.14hm²。工程开挖土石方27.27万m³，回填土石方1.08万m³，弃渣16.19万m³，弃渣均运至红炉废弃矿山生态修复项目回填，运距约15.0km。本方案属于补办性质，工程于2022年8月开工建设，预计于2023年7月完工，总工期12个月。项目总投资11830.62万元，其中土建投资6952万元。

（二）项目区自然概况阐述基本清楚。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意对主体工程建设方案与布局的水土保持分析评价。

（三）对主体工程设计中具有水土保持措施的界定基本合理。

- 四、水土流失分析与预测

（一）水土流失现状及影响因素分析基本正确。

（二）基本同意水土流失预测的范围、单元及时段，水土流失预测内容、方法和结果基本恰当。

1.项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌年平均土壤侵蚀模数1567t/(km2.a)。

2.工程建设扰动损坏原地表面积3.64hm2，占地类型主要为耕地、林地、交通运输用地、其他土地以及水域及水利设施用地，损坏植被面积0.82hm²。工程建设产生弃渣26.19万m³，均运至红炉废弃矿山生态修复项目回填。

3.工程建设可能造成的水土流失总量368t，新增水土流失量302t。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

- 五、水土保持措施

（一）本工程水土流失防治分区划分为1个一级防治区，即路基工程防治区。

（二）本工程已开工建设，水土保持措施体系基本合理，实施的水土保持措施运行良好。路基工程防治区水土保持措施如下：

施工前，主体工程在N22路东侧的施工进出口处设置1座车辆冲洗站；沿路基工程与近期开发地块（中铁南国天骄）交界处以及填方边坡坡脚布置临时围挡板；利用主体设计截排水沟沟坯作为临时截排水沟，临时截排水沟出口设土质临时沉砂池。

施工中，根据施工进展情况，建设挖方边坡坡顶M7.5浆砌MU25片石截水沟、平台排水沟，以及填方边坡坡脚M7.5浆砌MU25片石排水沟；对施工扰动面（含边坡）采用密目网临时遮盖；建设挖填方边坡坡面蜂巢格室生态护坡。

施工后，根据施工进展情况，布设雨水管、透水砖，实施行道树绿化。

（三）水土保持施工组织设计基本可行，施工期共12个月。

- 六、水土保持监测

水土保持监测方案基本可行。

- 七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足要求。

（二）经审核，本工程水土保持总投资1223.57万元。其中，主体设计中已列水土保持工程投资为1174.60万元，方案新增投资为48.97万元。新增投资中，监测措施费7.65万元，施工临时措施费0.09万元，独立费用33.65万元，基本预备费2.48万元，水土保持补偿费5.10万元（50960元）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

- 八、水土保持管理

水土保持管理要求和措施基本可行。

- 九、评审结论

《水保方案（报批稿）》基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监［2020］63号）、《重庆市水利局关于精简优化水土保持方案行政审批和公共服务管理的通知》（渝水［2019］158号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保［2019］160号）的相关要求。原则同意该方案报告报批。

专家组组长：

2022年 11月18日