附件2

鹿角组团R分区2号路、3号路、R2路、RZ2路

道路工程水土保持方案报告书专家评审意见

2022年9月26日，巴南区水利局组织召开了《鹿角组团R分区2号路、3号路、R2路、RZ2路道路工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家视频评审会。重庆市鹿角组团开发投资有限公司（以下简称项目业主）、巴南区水利局、重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司（以下简称报告编制单位）的领导、专家和代表参加了会议。会议成立了由吴昊同志任组长，郑云泽、张学伍同志为成员的专家组。

专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，对方案进行了深入的讨论，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，得66.2分。报告编制单位根据专家组提出的修改意见进行完善，经专家组复核，形成专家评审意见如下：

- 一、方案编制依据

（一）编制目的和意义明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级防治标准，防治目标基本合理，水土流失防治责任范围为5.76hm2。

- 二、项目概况

项目概况阐述基本清楚。鹿角组团R分区2号路、3号路、R2路、RZ2路道路工程位于巴南区南泉街道杨市村，为新建的建设类项目。本工程由路基工程和表土堆放场组成，总占地面积5.76hm2，其中永久占地3.91hm2，为路基路面占地；临时占地1.85hm2，为路基临时边坡及表土堆放场占地。道路全长1600.545m（2号路357.879m，3号路376.223m；R2路259.161m；RZ2路607.282m）。工程计划于2022年10月开工，预计2023年12月完工，总工期15个月。工程建设开挖土石方约4.69万m3（其中表土剥离0.56万m3），回填土石方约14.45万m3（其中表土回覆0.56万m3），借方约11.10万m3，弃方1.34万m3（为路基清淤，无法利用），借方来源于周边其他项目多余的弃方，弃方运至龙洲湾红炉废弃矿山生态修复项目作为回填土利用，运距约15km。工程主体总投资8212万元，其中土建投资5477万元。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局水土保持评价。

（三）对主体工程设计中水土保持措施的界定基本合理。

- 四、水土流失预测

（一）项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌年平均土壤侵蚀模数1534t/(km2.a)。

（二）工程扰动地表面积5.76hm2，工程损毁植被面积2.85hm2。

（三）工程建设过程中造成的土壤流失总量520t，其中新增土壤流失量376t。路基工程区的RZ2路施工期是水土流失的重点时段同时也是治理与监测的重点区域。

（四）基本同意水土流失的危害性分析。

- 五、水土保持措施

（一）基本同意工程水土流失防治分区划分路基工程防治区和表土堆放场防治区2个一级防治区，划分2号路、3号路、R2路、RZ2路等4个二级防治亚区。分区基本合理。

（二）水土流失防治措施布设基本恰当。

（三）由主体工设计中具有水保功能的措施和本方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系基本合理。

1.路基工程防治区

（1）2号路防治亚区

施工前，在道路两侧主体设计的截排水沟和沉砂井处开挖临时截（排）水沟，出水口处设置临时沉砂井。施工过程中，沿挖方边坡坡顶及填方边坡坡脚设置截、排水沟，出水口处设置沉砂井；在未进行边坡防护前遇降雨对裸露的地表及坡面采用防雨布进行临时苫盖；对易滚落土石方高填方边坡坡脚采用编织土袋进行临时拦挡。施工后期，对填方边坡区域采用植草护坡进行坡面防护，挖方区域边坡采用锚杆植被混凝土护坡进行坡面防护；坡面防护前先进行表土回覆，然后在边坡内喷播草籽进行边坡绿化；沿道路人行道下布设雨水管网；人行道上铺设透水砖以及栽植行道树，并在树池回覆表土后再进行植草。

（2）3号路防治亚区

施工前，在道路设计的平台排水沟位置开挖临时截（排）水沟。施工过程中，在各级边坡平台处设置排水沟；遇降雨对裸露的地表以及边坡采用防雨布进行临时苫盖；对易滚落土石方高填方边坡坡脚采用编织土袋进行临时拦挡。施工后期，对左侧回填形成的边坡采用植草护坡进行边坡防护；坡面防护前先进行表土回覆，然后在边坡内喷播草籽进行边坡绿化；沿道路人行道下布设雨水管网；人行道上铺设透水砖以及栽植行道树，并在树池回覆表土后再进行植草。

（3）R2路防治亚区

施工前，对耕植土进行表土剥离并堆放至表土堆放场；在左侧设计的截排水沟和沉砂井位置开挖临时截（排）水沟，出水口处设置临时沉砂井。施工过程中，沿挖方边坡坡顶及填方边坡坡脚设置截、排水沟，在各级边坡平台处设置排水沟，并在出水口处设置沉砂井；在未进行边坡防护前遇降雨对裸露的地表及坡面采用防雨布进行临时苫盖；对易滚落土石方高填方边坡坡脚采用编织土袋进行临时拦挡。施工后期，对填方边坡区域采用植草护坡进行坡面防护，挖方区域边坡采用锚杆植被混凝土护坡进行坡面防护；坡面防护前先进行表土回覆，然后在边坡内喷播草籽进行边坡绿化；沿道路人行道下布设雨水管网；人行道上铺设透水砖以及栽植行道树，并在树池回覆表土后再进行植草。

（4）RZ2路防治亚区

施工前，对耕植土进行表土剥离并堆放至表土堆放场；在左侧设计的截排水沟和沉砂井位置开挖临时截（排）水沟，出水口处设置临时沉砂井。施工过程中，沿挖方边坡坡顶及填方边坡坡脚设置截、排水沟，在各级边坡平台处设置排水沟，并在出水口处设置沉砂井；在未进行边坡防护前遇降雨对裸露的地表及坡面采用防雨布进行临时苫盖；对易滚落土石方高填方边坡坡脚采用编织土袋进行临时拦挡。施工后期，对填方边坡区域采用植草护坡进行坡面防护，挖方区域边坡采用锚杆植被混凝土护坡进行坡面防护；坡面防护前先进行表土回覆，然后在边坡内喷播草籽进行边坡绿化；沿道路人行道下布设雨水管网；人行道上铺设透水砖以及栽植行道树，并在树池回覆表土后再进行植草；在K0+033-K0+100段右侧挡墙段外微地形采用植草沟植草进行处理，植草前回覆表土。

2.表土堆放场防治区

堆土前，在堆土坡脚设置填土编织土袋进行临时挡护；沿周边设置临时排水沟，出口处设置沉沙池，末端接主体设计的截排水沟。表土堆放期间，对堆土面采用防雨布进行临时苫盖。表土回覆完毕后，采用撒播草籽进行绿化处理。

- 六、水土保持监测

水土保持监测方案基本可行，在开展监测工作时应进一步完善和优化。

- 七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足要求。

（二）经审核，工程水土保持总投资433.73万元，其中主体工程设计中已有水土保持措施投资286.12万元，方案新增投资147.61万元。新增投资中工程措施费29.61万元，植物措施费1.31万元，监测措施费12.61万元，施工临时措施费67.27万元，工程独立费用22.87万元，基本预备费8.02万元，水土保持补偿费5.92万元（59220.00元）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

- 八、水土保持管理

方案中提出的水土保持管理基本可行。

- 九、评审结论

综上，《水保方案（报批稿）》基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监［2020］63号）、《重庆市水利局关于精简优化水土保持方案行政审批和公共服务管理的通知》（渝水［2019］158号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保［2019］160号）的相关要求。原则同意该方案按程序报批。

专家组组长：

2022年10月12日