重庆市巴南区人民政府办公室

关于印发新增集中式饮用水水源保护区

划分方案的通知

巴南府办发〔2022〕45号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经区政府同意，现将《巴南区集中式饮用水水源保护区调整及撤销方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市巴南区人民政府办公室

2022年5月31日

（此件公开发布）

- 巴南区新增集中式饮用水水源保护区划分方案

| 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
|  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 1 | 新大江 水厂 | 长江 | 河流型 | 花溪 街道 | 取水口上游1000米至下游100米，取水口侧的航道边界线到岸边多年平均水位（173米）对应的高程线以下的全部河道水域。 | 多年平均水位（173米）对应的高程线至防洪堤坝范围内的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至3000米，下游100米至300米，取水口侧的航道边界线到岸边多年平均水位（173米）对应的高程线以下的全部河道水域。 | 一级保护区外，多年平均水位（173米）对应的高程线至防洪堤坝斜坡绿化带范围内的陆域，陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。 | / | / |
| 2 | 观景口 水厂 | 观景口水库 | 水库型 | 东温 泉镇 | 以取水口为圆心，500米为半径，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 | 五布河河段，一级保护区水域边界外约7000米，芦溪河河段，一级保护区水域边界外约7500米，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区外，二级保护区水域外第一重山脊线范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 | 一、二级保护区水域外，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 准保护区水域外50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 3 | 南湖水厂 | 高洞子水库 | 水库型 | 圣灯 山镇 | 以取水口为圆心，300米为半径，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 | 一级保护区水域外，多年平均水位对应的高程线以下的全部水库水域。 | 一级保护区外，二级保护区水域至第一重山脊线范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 | 入库河流上溯2000米，多年平均水位对应的高程线以下的全部河道水域。 | 准保护区水域至第一重山脊线范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 |
| 4 | 丰岩水厂 | 丰岩 水库 | 水库型 | 石龙镇 | 以取水口为圆心，300米为半径，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 | 一级保护区水域外，多年平均水位对应的高程线以下的全部水库水域。 | 一级保护区外，二级保护区水域至第一重山脊线范围内的的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 | 入库河流上溯2000米，多年平均水位对应的高程线以下的全部河道水域。 | 一、二级保护区外的整个汇水区域，及北侧2000米入库支流50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭及道路排水沟。 |
| 5 | 牌楼村 水厂 | 长江 | 河流型 | 麻柳 嘴镇 | 取水口上游1000米至下游100米，取水口侧的航道边界线到岸边多年平均水位（175米）对应的高程线以下的全部河道水域。 | 多年平均水位（175米）对应的高程线纵深50米范围内的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至3000米，下游100米至300米，取水口侧的航道边界线到岸边多年平均水位（175米）对应的高程线以下全部河道水域。 | 一级保护区陆域外，多年平均水位（175米）对应的高程线至现状村道范围内的陆域，陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。 | / | / |